Приложение ____

к Договору задатка № ____

Рига, ___ __________ 2014 года

Техническое описание здания и квартиры

А. Здание

- Строительно-конструкционные решения здания

  - Монолитный железобетонный фундамент.

  - Теплоизоляция цокольного этажа – пенополистероловые плиты толщиной 100 мм XPS “Finnfoam XPS 100” на всю высоту стен цокольного этажа, согласно проекту. Отделка цоколя – крашеная штукатурка на сетке.

  - Внешние стены из 200 мм газобетона с теплоизоляцией 150 мм минеральной ваты “ISOVER OL-E” или аналог. Отделка – крашеная декоративная штукатурка по системе “Caparol – Capatec A” или аналог.

  - Стены по периметру лестничных клеток – монолитный железобетон.

  - Внутренние стены между квартирами из 200 мм бетонных блоков оштукатуренных 10 мм с обеих сторон. Обеспечение звукоизоляции между квартирами согласно нормативам Латвийской республики.

  - Самонесущие стены в квартирах – гипсокартонные плиты. Гипсокартонные плиты в соответствии с требованиями помещения.

  - Межэтажные перекрытия – сборные железобетонные полые панели.

  - Конструкция крыши – монолитное железобетонное перекрытие, утепление пенополистиролом, рулонная битумная гидроизоляция.

  - Потолки – обшивка листами гипсокартона и крашеный монолитный бетон согласно проекту интерьера.

  - Лестницы – отлитые промышленно готовые лестничные пролеты из сборного железобетона. Перила лестниц – стойки перил из крашеного металла с деревянным верхом.

  - Входные двери в квартиру – металлические бронированные двери с двусторонней фанерной отделкой.

  - Внутренние двери квартир – фанерованные шпоном дуба.

  - Окна квартир – профильные рамы PVC.

- Водоснабжение и канализация

  - Водоснабжение с городского водопровода.

  - Здание подсоединено к городской системе канализации.

  - Подогрев воды в теплоузле жилого дома.

- Отопление

  - Автономная система отопления – газовые котлы в котельном помещении.

  - Радиаторы с терморегуляторами.

  - В санитарных узлах подогреваемые полы с терморегулятором.

- Вентиляция

  - Поступление воздуха сквозь окна в режиме вентиляции.

  - Локальные вентиляторы в отдельных помещениях.

- Электроснабжение

  - Напряжение сети: 380V/220V.

  - Настенные выключатели и контактные гнезда от производителя Siemens или аналогичные.

  - Встроенные светильники на 220V, в санитарных узлах 12V.

  - Система громоотвода в соответствии с нормами Латвийской Республики.

- Сети низкого напряжения

  - Фиксированные телефонные сети.

  - Кабельное телевидение.

  - Интернет подключение.

  - Квартиры оборудованы домофоном.

  - Доступ на территорию, гаражные ворота с индивидуальной картой, на лестничных клетках – домофон.

- Отделка помещений общего пользования

  - Крашеные стены и потолки, металлические перила с деревянным верхом, на полу плитка из каменной массы.

  - Подземный этаж – ошлифованный бетонный пол, бетонные стены и потолок.

  - На лестничных клетках половая плитка из каменной массы.

В. Квартира

- Отделка квартиры, интерьер

  - Металлические бронированные входные двери с двусторонней фанерной отделкой.

  - Внутренние фанерованные шпоном дуба двери, согласно проекту интерьера.

  - Дверные наличники под цвет двери.

  - Дверь лоджии и терассы – PVC белого цвета со стеклопакетом.

  - Половое покрытие из ламинированного паркета бельгийского производителя Quick Step или аналогичный, цвет согласно проекту интерьера.

  - Половое покрытие в спальнях – ковролин бельгийского производителя Associated Weavers или аналогичный, цвет согласно проекту интерьера.

  - Половые плинтуса: под тон соответствующего полового покрытия, ширина и высота согласно проекту интерьера.

  - В санитарных узлах на полу и на предусмотренных в проекте площадях стен керамическая плитка польского производителя Kwadro Ceramica, цвет согласно проекту интерьера.

  - Стены оклеены виниловыми обоями канадского производителя Norwall Wallcovering, цвет согласно проекту интерьера.

  - Обработанные регипсовые и бетонные потолки, покрашены согласно проекту интерьера.

  - В санитарных узлах – электрически отапливаемый пол с терморегулятором.

- Сантехника

  - Смесители воды, для сантехнических помещений – хромированные с 1 ручкой, типа Hansgrohe Focus E2.

  - Душевые кабины Huppe X1 с поддоном из каменной массы PAA ART, душевой комплект Hansgrohe CROMETTA 85 VARIO, хромированный.

  - Ванная из каменной массы – PAA Uno Grande (1700x750), душевой комплект Hansgrohe CROMETTA 85 VARIO, хромированный.

  - Унитазы Villeroy&Boch O.novo в комплекте с крышкой.

  - Биде Villeroy&Boch O.novo.

  - Раковины из каменной массы – PAA Delta (900x460 или 1200x460, согласно проекту интерьера).

- Электроэнергия

  - Электрощит с автоматическими выключателями для потребителей.

  - В щите предусмотрено место для резервного подключения для 1 ед. 1-фазной и 1 ед. 3-фазной группы.

  - Электропитание: силовые розетки с защитой класса IP20 установлены на высоте 0,25 м от пола.

  - В санитарных узлах установлены силовые розетки с защитой класса IP44 на высоте 1,05 м, предусмотрены отапливаемые полы с терморегулятором.

  - На кухне силовые розетки с защитой класса IP20/ IP44 на высоте 0,06 м и 1,05 м над рабочей поверхностью.

  - В коридоре установлен звонок, переговорное устройство – домофон.

  - Освещение проведено согласно архитектурному проекту, выключатели установлены на высоте 0,90 м или 1,0 м над полом.

  - Санитарные узлы: на потолке предусмотрены встроенные светильники с защитой класса IP44, вывод над зеркалом, снаружи установлены выключатели с защитой класса IP20 или изнутри – выключатели с защитой класса IP44.

  - Вентиляторы в санитарных узлах подключены к выключателям освещения с отдельным выключателем.

  - Кухня: предусмотрено общее освещение и локальное над рабочими поверхностями.

  - Комнаты: предусмотрены выводы для подключения люстр, розетки установлены на высоте 0,25 м, выключатели на высоте 0,90 м.

  - В квартире установлена противопожарная сигнализация, в соответствии с нормами Латвийской Республики.

С. Другое

- Допустимые отклонения

  - Согласно строительным стандартам Латвийской Республики.

- Примечания

- Не допускается

  - Изменения в планировке квартир, самостоятельная поставка стройматериалов.

- Пояснение к чертежам графической части проекта интерьера

  - В планах проекта интерьера – формы, а также размещение мебели имеют информативный характер.

  - Если имеются противоречия по спецификации отделочных материалов настоящего приложения, по спецификации встроенных по Проекту дизайна интерьера Квартиры принадлежностей и указанному в планах выбору, в силе указанный в настоящем приложении выбор.

  - Если по причинам, независящим от поставщика материалов, поставка выбранного интерьерного материала невозможна, стороны договариваются о другом равноценном классе, с равноценными техническими параметрами.

  - В инженерно-коммуникационных решениях по общим отделенным элементам здания продавец может применять технически равноценные решения.